Практическое задание  для регионального этапа  ХVI Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2015 года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

Ручная обработка древесины  10-11 классы

Сконструировать и изготовить декоративный луч солярного знака

Технические условия:

- С помощью образцов разработать чертеж детали карниза дома:

- материал изготовления – фанера 5 мм;

- габаритные размеры – прямоугольник 150×40 мм;

- на сложных элементах наружного или внутреннего контура, которые требуют прорисовки, размеры прорисовки можно не указывать, но обязательно указать габаритные размеры;

- образцы не копировать.

- Выполнить чертеж в масштабе 1:1. Чертеж должен иметь стандартную рамку и основную надпись.

- По  разработанному чертежу изготовить один луч солярного знака.

- Предельные отклонения размеров готового изделия: ±1 мм.

- Чистовую (финишную) обработку изделия выполнить шлифовальной шкуркой мелкой зернистости на тканевой основе.

- Декоративную отделку выполнить по выбору: выжиганием, росписью, или резьбой по дереву.

Информация.

- Солярные знаки – стилизованные символические изображения божества. Например, солнце в виде розетки стилизованного цветка вписанного в круг.

- Изображение солнца – по преданию древних славян, «обереги» от различных бед – занимают центральное место во многих украшениях жилища – на фронтоне  дома, светёлки, крыльца, в навершиях наличника окна.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Количество баллов | Кол-во баллов, выстав-ленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор). | 1 балл |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасных приемов работы. | 1 балл |  |  |
| 3. | Культура труда: порядок на рабочем месте, эргономичность. | 1 балл |  |  |
| 4. | Разработка чертежа. Оригинальность элемента. Соблюдение ГОСТ на выполнение чертежа | 7 баллов |  |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствие с чертежом; - технологическая последовательность изготовления изделия; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистовая обработка готового изделия. | 28 баллов (3 б.) (19 б.) (3 б.) (3 б.) |  |  |
| 6. | Декоративная отделка. Оригинальность и дизайн | 4 балла балла |  |  |
| 7. | Уборка рабочего места. | 1 балл |  |  |
| 8. | Время изготовления – до 180 мин. с двумя перерывами по 10 мин. двудвумя | 1 балл |  |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

Практическое задание  для регионального этапа  ХVI Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2015 года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

Механическая обработка древесины  10-11 классы

Сконструировать и изготовить декоративную солонку

Технические условия:

1.  Материал изготовления – берёза.

2.  По  указанным данным  и рисунку разработать чертеж солонки:

- выполнить чертеж в масштабе 1:1, на чертеже указать рамку и основную надпись;

- наибольшие габаритные размеры солонки: длина 125±2 мм, диаметр  52±1мм.

3.  С торца солонки крепится пластмассовая пробка от лекарственных бутылочек. Соответственно, диаметр сверла подбирается под диаметр имеющейся пробки.

4.  Сверление 17 отверстий диаметром 2 мм выполнять на сверлильном станке.

5. Декоративная отделка готового изделия – выжигание, роспись по дереву или выжигание и роспись.

6.  Предельные отклонения размеров готового изделия: на длину ± 2 мм, диаметры  ± 1 мм.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Коли-чество баллов | Кол-во баллов, выстав-ленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки). | 1 балл |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасных приемов работы. | 1 балл |  |  |
| 3. | Культура труда: порядок на рабочем месте, эргономичность. | 1 балл |  |  |
| 4. | Подготовка станка, инструментов. | 2 балла |  |  |
| 5. | Разработка рабочего чертежа в соответствии с ГОСТ. | 4 балла |  |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: | 25 балла |  |  |
|  | - подготовка заготовки к работе и крепление её на станке. | (3 б.) |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | (14 б.) |  |  |
|  | - разметка заготовки; | (2 б.) |  |  |
|  | - сверление технологического отверстия для пробки; | (2 б.) |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с разработанным чертежом и техническими условиями; | (2 б.) |  |  |
|  | - качество и чистота обработки изделия. | (2 б.) |  |  |
| 7. | Разметка и сверление 17 отверстий для выхода соли. | 4 балла |  |  |
| 8. | Уборка станка и рабочего места. | 1 балл |  |  |
| 9. | Время изготовления – 180 мин. (4 × 45 мин с двумя перерывами по 10 мин.) | 1 балл |  |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

Практическое задание  для регионального этапа  ХVI Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2015 года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

Ручная обработка металла  10-11 классы

Изготовить  декоративный крючок

Технические условия:

1.  Материал изготовления – сталь Ст. 3 ГОСТ 380-2005. Допустимая толщина заготовки ― 1,5 мм.

2. По  указанным данным и изображению разработать чертеж декоративного крючка:

- выполнить чертеж в масштабе 1:1, чертеж должен иметь рамку и основную надпись;

- сконструировать на чертеже элементы «А», «Б», «В» и «Г»;

- наибольшие габаритные размеры заготовки: длина 80±1 мм, ширина 25±0,5 мм.

3.  Гибку крючка выполнять на оправке диаметром 8 мм.

4. Предельные отклонения размеров готового изделия:  по длине ± 1 мм,      ширине ± 0,5 мм.

5. Чистовую (финишную) обработку изделия выполнить шлифовальной шкуркой мелкой зернистости на тканевой основе.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Количество баллов | Кол-во баллов, выстав-ленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 балл |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасных приемов работы | 1 балл |  |  |
| 3. | Подготовка рабочего места, материала, инструментов. | 1 балл |  |  |
| 4. | Культура труда (порядок на рабочем месте, эргономичность). | 1 балл |  |  |
| 5. | Разработка чертежа изделия оригинальной формы. Соблюдение ГОСТ на чертежи | 8 баллов |  |  |
|  | Технология изготовления изделия: | 26 балла |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствие с чертежом и техническими условиями; | (3 б.) |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с разработанным чертежом и техническими условиями; - разметка и сверление заготовки; - гибка крючка (позиция «Г»); - точность изготовления готового изделия в соответствии с разработанным чертежом; - качество и чистота обработки готового изделия | (15 б.) (2 б.) (2 б.) (2 б.) (2 б.) |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 балл |  |  |
| 7. | Время изготовления до180 мин. с двумя перерывами по 10 мин. | 1 балл |  |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

Практическое задание  для регионального этапа  ХVI Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2015 года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

Механическая обработка металла  10-11 классы

Изготовить  натяжной винт слесарной ножовки

Технические условия:

1.  Материал изготовления – Сталь 45 ГОСТ 1050-2005.

2. По  указанным данным и изображению разработать чертеж натяжного винта слесарной ножовки:

- выполнить чертеж в масштабе 1:1, чертеж должен иметь рамку и основную надпись;

- наибольшие габаритные размеры: длина 82±0,1 мм, диаметр 14±0,1 мм.

3. Сверление выполнить до изготовления пропилов и нарезания резьбы.

4. Пропилы для крепления ножовочного полотна выполнять в слесарных тисах. Пропилы должны быть без перекосов.

5. Резьбу нарезать в слесарных тисах после изготовления пропилов. Резьба должна быть чистой, без заусенцев и сорванных витков.

6. Предельные отклонения готового изделия ±0,1 мм.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Количество баллов | Кол-во баллов, выстав-ленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки). | 1 балл |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасных приемов работы. | 1 балл |  |  |
| 3. | Культура труда (порядок на рабочем месте, эргономичность). | 1 балл |  |  |
| 4. | Разработка чертежа в соответствии с ГОСТ. | 4 балла |  |  |
| 5. | Подготовка станка, установка резцов. | 2 балла |  |  |
| 7. | Технология изготовления изделия: | 21 баллов |  |  |
|  | - подготовка заготовки и крепление её на станке. | (2 б.) |  |  |
|  | - технологическая последовательность вытачивания изделия; | (13 б.) |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; | (3 б.) |  |  |
|  | - качество и чистота обработки готового изделия. | (3 б.) |  |  |
| 8. | Сверление двух отверстий под штифты | 3 балла |  |  |
| 9. | Выполнение двух пропилов. | 3 балла |  |  |
| 10. | Нарезание резьбы в слесарных тисах. | 2 балла |  |  |
| 11. | Уборка станка и рабочего места. | 1 балл |  |  |
| 12. | Время изготовления – 180 мин. (3 х 45 мин с двумя перерывами по 10 мин.) | 1 балл |  |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

Практическое задание

по электротехнике регионального

этапа XVI Всероссийской

олимпиады школьников по технологии

2015 года 10-11 класса

С выхода мостового выпрямителя напряжение подается на две параллельно включенные лампы накаливания, к которым может быть подключен емкостной сглаживающий фильтр. На входе мостового выпрямителя имеются элементы управления и защиты.

Баллы

1.Нарисуйте принципиальную электрическую схему цепи.                                   10

2. Измерьте постоянное напряжение на лампах накаливания.                                 5

3. Отключите одну лампу и измерьте постоянное напряжение на

другой лампе.                                                                                                                 5

4. Подключите сглаживающий фильтр и измерьте постоянное

напряжение на двух включенных лампах.                                                               10

5. Пронаблюдайте с помощью осциллографа и зарисуйте форму

напряжения на двух лампах без сглаживающего фильтра и со сглаживающим фильтром и на  одной лампе после отключения другой

10

Всего                 40

Время выполнения:180 минут с двумя перерывами  по 10 минут.

Председатель:

Члены жюри: