Практическое задание для регионального этапа ХVI Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2015 года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

Ручная обработка металла  9 класс

Изготовить  лопаточку для ухода  за комнатными растениями

Технические условия:

1.  Материал изготовления – сталь Ст.3 ГОСТ 380-2005. Допустимая толщина заготовки 1,5-2 мм.

2. По  указанным данным и изображению разработать чертеж лопаточки:

- выполнить чертеж в масштабе 1:1, чертеж должен иметь рамку и основную надпись;

- сконструировать на чертеже элементы «А» и «В»;

- наибольшие габаритные размеры: длина 100±1 мм, ширина 30±0,5 мм.

3.  Гибку ручки лопаточки не выполнять.

4. Штыковую часть лопаточки заточить с одной стороны под углом  20-30º.

5. Предельные отклонения готового изделия ±0,5 мм.

6. Чистовую (финишную) обработку изделия выполнить шлифовальной шкуркой мелкой зернистости на тканевой основе.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Коли-чество баллов | Кол-во баллов, выстав-ленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор). | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 1 |  |  |
| 3. | Культура труда (порядок на рабочем месте, эргономичность). | 1 |  |  |
| 4. | Подготовка рабочего места, материала, инструментов. | 1 |  |  |
| 5. | Разработка чертежа.Оригинальность выбора элементов «А» и «В». | 6 |  |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствие с чертежом; - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; - разметка и сверление заготовки; - заточка штыковой части изделия; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистовая обработка готового изделия. | 28 (4) (10) (3) (3) (4) (4) |  |  |
| 7. | Уборка рабочего места. | 1 |  |  |
| 8. | Время изготовления – до 180 мин. с двумя перерывами по 10 мин. | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

Время, отведенное на изготовление изделий  должно быть одним и тем же для всех видов практической работы

Практическое задание  для регионального этапа  ХVI Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2015 года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

Механическая обработка металла 9 класс

Изготовить ручку для ящика

Технические условия:

1. Материал детали – алюминий Д16Т ГОСТ 4784-97.

2. По указанным данным и приведенному изображению разработать чертеж ручки:

- выполнить чертеж в масштабе 1:1, чертеж должен иметь рамку и основную надпись;

- сконструировать на чертеже форму ручки – задать поверхность «А»;

- наибольшие габаритные размеры: длина 60±0,1 мм, диаметр 18±0,1 мм.

3.  Резьбу нарезать в слесарных тисах. Резьба должна быть чистой, без заусенцев и сорванных витков.

4. Окончательная отделка ручки – полировка. Полировку выполнить на токарном станке.

5. Предельные отклонения готового изделия ±0,1 мм.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Коли-чество баллов | Кол-во баллов, выстав-ленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки). | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 1 |  |  |
| 3. | Культура труда (порядок на рабочем месте, эргономичность). | 1 |  |  |
| 4. | Разработка чертежа. Оригинальность поверхности «А». | 6 |  |  |
| 5. | Подготовка станка к работе, установка резцов. | 2 |  |  |
| 6. | Подготовка заготовки и крепление её на станке. | 2 |  |  |
| 7 | Технология изготовления изделия: - технологическая последовательность изготовления изделия; - полировка ручки; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистота обработки готового изделия. | 21 (12) (3) (3) (3) |  |  |
| 8. | Нарезание резьбы в слесарных тисках. | 4 |  |  |
| 9. | Уборка станка и рабочего места. | 1 |  |  |
| 10. | Время изготовления – 180 мин. (4 х 45 мин с двумя перерывами по 10 мин.) | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

Практическое задание

по электротехнике регионального этапа

XVI Всероссийской

олимпиады школьников по технологии

2015 года

9 класс

Электрическая цепь содержит две ветви, в каждой из которых включены последовательно две лампы накаливания, а также элементы общего управления и защиты.

Баллы

- Нарисовать принципиальную

электрическую схему цепи.                                                                                       10
2.        Измерить напряжение на зажимах цепи, на каждой лампе,

токи через каждую ветвь и общий ток.                                                                         10

3.       Найти сумму токов через отдельные ветви и общий ток.                                   3

4.    Найти сумму напряжения на лампах каждой

ветви и сопоставить с напряжением на зажимах цепи.                                                 3

5.        Рассчитать сопротивление каждой лампы.                                                           5

6.       Измерить сопротивление каждой незажженной лампы.                                      5

7. Объяснить различие сопротивлений зажженной и незажженной ламп.                  3

40

Время выполнения:180 минут с двумя перерывами  по 10 минут.

Председатель:

Члены жюри: