# Урок №1.

# Тема: Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён. Практическая работа №1 «Локальная сеть»

Компьютерная сеть — это два и более компьютеров, соединённых между собой линиями связи.

Линии связи могут быть: проводные и беспроводные.

В проводных сетях сигнал идёт по кабелю: например, по витой паре, оптоволокну или коаксиальному кабелю.

В беспроводных сетях кабель не нужен: данные передаются по воздуху с помощью технологий вроде Wi-Fi или Bluetooth.

Компьютеры, планшеты, смартфоны, подключённые к компьютерной сети, называются клиентами сети.

Клиенты сети могут быть подключены различными способами. Способ подключения называется топологией сети.

На сегодняшний день выделяют такие типы: общая шина, кольцо и звезда. У каждой топологии есть свои «плюсы» и «минусы».

| Название топологии | Схема | «Плюсы» | «Минусы» |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая шина | Рис. 1. Общая шина | - Дёшево, так как к одной линии связи подключено несколько устройств; - можно легко подключить дополнительные компьютеры; - если один вышел из строя, другие не пострадают | - Все компьютеры подключены к одному каналу связи; - если есть разрыв, то не работает вся сеть, и найти его сложно; - ограничения по длине шины |
| Кольцо | Рис. 2. Кольцо | - Размеры больше, чем у «общей шины»; - надёжность | - При подключении нового компьютера (станции) необходимо остановить всю сеть; - сложность в поиске неисправностей |
| Звезда | Рис. 3. Звезда | - Сеть работает даже в случае неисправности любой станции; - высокий уровень безопасности; - просто найти неисправность | - Расход кабеля большой; - так как все станции подключены к коммутатору, то в случае его отказа сеть не работает; - количество станций ограничено количеством портов коммутатора |

Обмен данными между станциями сети производится по протоколу.

Протокол — это набор правил и соглашений, которые определяют порядок обмена данными.

Обмен данными идёт пакетами. Пакеты с разных станций передаются по одной линии связи. В ходе отправки пакеты могут перемешиваться с другими пакетами, но в точке получения они все собираются в один файл, отслеживание ведётся по контрольной сумме пакетом, поэтому в ходе передачи ничего не теряется и полученный файл не откроется, пока не «соберётся».

Локальная сеть — это объединение двух и более компьютеров в пределах одного или нескольких рядом расположенных зданий.

Локальные сети могут быть одноранговые и с выделенным сервером.

Одноранговая локальная сеть — это объединение равноправных станций.

Если в сети присутствует сервер, то подключённые к нему станции — это клиенты сети. В чём преимущества такого устройства?

Сервер — это мощный компьютер, который предоставляет свои ресурсы для клиентов (станций сети).

На сервере могут:

- храниться файлы общего доступа;

- быть установлены программы, которые также могут использовать станции;

- быть подключены принтеры, сканеры и другие периферийные устройства для общего использования.

Для организации сети необходимо дополнительное оборудование:

- сетевая плата (сетевой адаптер) для кабельного подключения по стандарту Ethernet;

- коммутаторы, которые используются для объединения рабочих станций в сети с топологией «звезда»;

- маршрутизатор (роутер) — устройство для передачи пакетов данных как внутри одной сети, так и в подсети;

- адаптеры и маршрутизаторы Wi-Fi, для организации работы станций с беспроводным соединением.

Рис. 1. Сетевая плата (сетевой адаптер)

Рис. 2. Маршрутизатор (роутер)

Рис. 3. Коммутатор

Где невозможно провести проводную компьютерную сеть, используют беспроводные: Bluetooth (радиус действия небольшой, до 20 м, скорость до 24 Мбит/с), Wi-Fi (нужна точка доступа, например роутер; главный недостаток — это ограниченное количество подключаемых устройств).

Важнейшей характеристикой компьютерной сети и канала связи является пропускная способность сети.

Пропускная способность сети (скорость передачи) — это количество бит, передаваемых за секунду времени (бит/с, Кбит/сек, Мбит/сек).

Адресация в интернете

Каждый компьютер, планшет, смартфон имеет свой IP-адрес. Причём, если у устройства есть несколько сетевых плат, то и IP-адресов может быть несколько, так как IP присваивается сетевому интерфейсу.

IP-адрес состоит из 32-битного числа.

Его делят на 8 двоичных разрядов, максимальное двоичное число 111111112 = 25510.

Разряды разделены точкой.

Пример IP-адреса: 123.68.124.36.

В данном адресе закодированы номер сети и адрес компьютера. Чтобы их определить, используют маску (шаблон). Маска — также 32-битное число, строится оно по принципу: сначала идут все единицы двоичного числа, а потом нули, например, 255.255.255.0, а двоичный код будет: 11111111.11111111.11111111.00000000.

Первые три группы единиц — адрес сети, а остальное — адрес узла в сети.

Кроме IP-адресов используют символьные адреса. С 1984 года разработана и действует система доменных имён, такие имена для человека привычнее, и меньше вероятность совершить ошибку в написании адреса. Например, нам привычнее записать yandex.ru, чем 5.255.255.55. Чтобы узнать IP-адрес любого сайта, можно использовать командную строку.

Доменные имена имеют серверы в интернете. Именование имеет иерархическую структуру.

Рис. 2. Структура доменных имён

Последняя точка в доменном имени отделяет и определяет домены верхнего уровня, по ним можно определить принадлежность сайта.

Доменные имена подразделяются на административные (gov, edu, org, com и др.) и географические (ru, uk, cy и др).

Кроме того, можно встретить такие доменные имена:

biz — бизнес;

info — информационные сайты;

museum — музеи;

net — сетевые организации.

До недавнего времени домены верхнего уровня были выражены исключительно латинскими буквами, 12 мая 2010 года считается днём рождения российского национального домена .рф.

Сегодня в интернете около 800000 сайтов зарегистрированы с доменом .рф.

Доменное имя второго уровня может получить любой, кто оплатит право на владение.

Для связи IP-адреса и доменного имени на специальных серверах (DNS-серверы) хранятся таблицы, состоящие из пар «IP-адрес и доменное имя».

Каждый документ (файл) в сети тоже имеет свой адрес — URL (Uniform Resource Locator — универсальный указатель ресурса).

Рис. 3. Структура URL-адреса

Практическая работа №1 «Локальная сеть»

Задание №1.

Решение:

Задание №2.

Решение:

Самостоятельная работа

Задание №1.

Задание №2.

Задание №3.

Задание №4.

Задание №5.

Найди верный ответ.

IP-адрес узла равен 225.241.108.43, а маска сети равна 255.255.252.0. Вычисли адрес сети.