Электромагнитные колебания и переменный ток

### Часть 1. Рождение ритма: Колебательный контур

Представьте себе маятник, но только электрический. В механике мы качали грузик на нити. В электрике мы будем «качать» энергию между конденсатором и катушкой.

- Колебательный контур: Это просто замкнутая петля из конденсатора (накопитель заряда, как бак с водой) и катушки индуктивности (накопитель тока, как тяжелое маховое колесо).

- Свободные колебания: Зарядили конденсатор — в нем накопилась энергия электрического поля.

Замкнули цепь — заряд побежал через катушку. Катушка «любит» ток и не дает ему исчезнуть мгновенно (самоиндукция), выдавая ЭДС. Когда конденсатор разрядился, ток на максимуме, и энергия теперь в магнитном поле катушки

- Аналогия: Это идеальный обмен. Электрическое поле конденсатора - Гравитация (высота груза). Магнитное поле катушки - Инерция (скорость груза).

- Формула Томсона: Как быстро качается наш «маятник»? Период. Чтобы замедлить колебания, нужно взять «тяжелую» катушку (большая L) или «широкий» конденсатор (большая C).

- Закон сохранения энергии: В идеальном контуре (без проводов, которые греются) сумма энергий всегда постоянна. Это наш главный инструмент для расчетов.

Часть 2. Затухание и принуждение

- Затухающие колебания: В реальном мире провода греются (сопротивление R). Энергия уходит в тепло. Колебания становятся всё меньше, как качели, которые никто не толкает.

- Вынужденные колебания и Резонанс: Если подключить контур к розетке (переменному току), источник будет постоянно «подкачивать» энергию. Если частота розетки совпадет с собственной частотой контура (по Томсону), наступит резонанс — ток в катушке станет огромным. Это как толкать качели строго в такт их раскачиванию.

### Часть 3. Переменный ток: Синусоида жизни

Ток в розетке не течет в одну сторону. Он 50 раз в секунду меняет направление.

### Часть 4. Трансформатор и ЛЭП

### Часть 5. Экология и культура

- Риски: ГЭС затапливают земли, ТЭС дымят в небо, АЭС требуют идеальной дисциплины. Но без этого в темноте (как сейчас) не выживет ни одна больница.

- Культура: Выключать свет — это не просто экономия копеек. Это уменьшение нагрузки на провода, которые могли бы перегреться и устроить пожар. Это отсрочка строительства новой, дымящей ТЭЦ.

### Примеры решения задач

Закон сохранения энергии является фундаментом для решения всех задач на колебательный контур. Ниже приведены примеры, где энергия сохраняется при переходе из электрического вида в магнитный.

Пример 1. Энергия в контуре (Закон сохранения энергии)

(Примечание: числа в условии приведены для демонстрации алгоритма, на практике такие значения L огромны, обычно берут мГн).

Пример 2. Трансформатор и КПД

Пример 3. Резонанс (Связь энергии и частоты)